ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7. ГРАФИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ПК

Изображения, которые мы видим на мониторе, состоят из маленьких точек, которые называются пикселями. Большинство мониторов на сегодняшний день, могут показывать более миллиона пикселей, а одной из задач компьютера является создание из этого миллиона пикселей понятного для человека изображения. Для этой задачи были придуманы видеокарты.

Работу видеокарты можно сравнить с работой переводчика, она берет двоичные данные произведенные процессором и переводит их в понятные для человека символы, картинки. Практически все современные материнские платы обладает интегрированным видеоконтроллером, который может преобразовывать графические данные, однако настолько слаб и прост, что не в состоянии обеспечить поддержку мощных современных игр. Для этого необходимо подключать отдельную, более мощную видеокарту. Чтобы понять, как работает видеокарта, а также узнать ее устройство, следует прочесть нашу статью.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ВИДЕОКАРТЫ

Не смотря на то, что принцип работы видеокарты достаточно сложен, понять его достаточно легко. Для примера рассмотрим компанию, у которой есть художественный отдел. Руководство компании желает получить иллюстрации той или иной идеи, они направляют запрос в художественный отдел. Художественный отдел определяет то, как будет выглядеть изображение, рисует его на бумаге и передает руководству. Так идея стает видимой картинкой. Видеокарта работает точно также. Центральный процессор компьютера, который работает с поддержкой определенного ПО, отправляет информации о том, каким должно быть изображение на видеокарту. Далее, видеокарта определяет, в каком порядке расположить пиксели на экране, чтобы получилось правильное изображение. После того, как концепция изображения сформировалась, видеокарта посылает готовую информацию на монитор, через кабель.

Создать трехмерное изображение из двоичных данных не так-то просто. Для того, чтобы создать трехмерное изображение, видеокарта изначально создает структуру изображения из прямых линий, далее заполняет участки в линиях пикселями, затем включает в картинку освещение, текстуру, цветность. Теперь представьте мощную современную игру, где трехмерное изображение постоянно меняется. В этом случае, весь описанный выше процесс создание изображение компьютер должен уметь проходить 60 раз в секунду.

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВИДЕОКАРТЫ

GPU, он же графический процессор, решает, как размещать пиксели на мониторе. Порт соединения с материнской платой, именуемый PCI-E или AGP, занимается передачей данных с материнской платы на видеокарту. Память, которая держит информацию о каждом отдельном пикселе, а также запоминает и поддерживает изображение. Выход на монитор именуемый VGA или DVI.

Подобно материнской плате, видеокарту изготавливают на печатной плате. Графическая карта обладает собственным процессором, оперативной памятью, BIOS микросхемой, хранящей настройки карты и осуществляющей ее диагностику при запуске.

Процессор графической карты схож с центральным процессором на материнской плате. Однако графический процессор заточен в большей мере на выполнение сложных геометрических и математических вычислений, которые необходимы для рендеринга изображения – создания растрового изображения из векторного. Некоторые графические процессоры обладают большим количеством транзистором, нежели центральный процессор и, как следствие, большей производительностью. В процессе работы, графический процессор выделяет немалое количество тепла, поэтому у видеокарты должно быть охлаждение.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВИДЕОКАРТЫ

Принцип работы видеокарты основан не только на вычислительной мощности графического процессора, но также на специальном ПО, которое разработали для того, чтобы помогать процессору анализировать и принять данные как можно более эффективнее. Поэтому, ведущие компании nVidia и AMD разработали собственное программное обеспечение, которое помогает улучшить производительность выпускаемых ими графических процессоров.

Благодаря программному обеспечению удалось добиться сглаживания краев 3D объектов, благодаря чему те выглядят более реалистично. Благодаря анизотропной фильтрации изображение выглядит более обновленным, свежим.

После того, как графический процессор сконструировал изображение, оно должно где-то сохраниться. Как уже говорилось, готовые картинки, перед подачей на монитор, хранятся в оперативной памяти видеокарты. Оперативная память видеокарт работает на сверх высоких частотах, поскольку за мизерный промежуток времени ей нужно передать громадный объем данных. Производители видеокарт стараются использовать оперативную память с максимальной частотой своих устройствах. На сегодняшний день это DDR5.

Оперативная память видеокарты соединена напрямую с цифро – аналоговым преобразователем, который именуют DAC. Данное устройство занимается преобразованием изображения в аналоговый сигнал, который видит монитор и отправкой его на экран. Также, некоторые графические карты снабжены преобразователем, который дает возможность поддерживать более одного монитора.

ИНТЕРФЕЙСЫ ВИДЕОКАРТЫ

Графические карты соединяются с материнской платой через печатную плату. Системная плата видеокарты подает питание на устройство и обеспечивает связь с центральным процессором. Наиболее мощные видеокарты, как правило, снабжены дополнительным источником питания, которое подается через отдельный разъем. С настоящее время подключение видеокарты используется через интерфейс под названием PCI-Express, на сегодняшний день, этот интерфейс обеспечивает наиболее высокую скорость передачи данных, а также необходимый уровень питания для карты.

Случается, что после подключения к компьютеру видеоадаптера, ПК начинает издавать звуки, указывающие об отсутствии  в нем видеокарты. Такое случается, когда BIOS материнской платы не распознает BIOS видеокарты по определенным адресам.

ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЛОМКИ ВИДЕОКАРТЫ

Причины поломки видеокарты могут быть разнообразны. Чаще всего, причиной того, что ПК не видит видеокарту, может быть поломка dc-dc конвертеров, или, как еще их называют, импульсных преобразователей. Также, из строя часто выходят силовые полевые транзисторы, шины.

Еще одной причиной, почему компьютер не видит видеокарту, может быть слет BIOS на видеоадаптере. Чаще всего такое случается после неумелых любителей оверклокинга, которые неудачно поэкспериментировали. Для решения данной проблемы придется заново прошить BIOS видеокарты.

Графический процессор видеокарты также может стать виновником неисправности. Определить, жив ли кристалл процессора можно при помощи простой отзвонки сопротивления к корпусу. В случае, когда прибор будет указывать на ноль – кристалл графического процессора мертв, если выдает минимум от 3-10 Ом, надежда отремонтировать видеокарту есть.

Еще одной распространенной причиной поломки видеокарты является нарушение BGA – монтажа. Иными словами, были разрушены контакты под графическим процессором или памятью.

Бывает что на SMD –элементах образуются сколы. Такое может случиться, если неаккуратно устанавливать или изымать ближайшие к видеокарте детали, к примеру, жесткий диск. Чтобы обнаружить эти, подчас мелкие, сколы, придется вооружиться увеличительным стеклом.

Почему на изображении монитора появляются полосы или точки? Причина, скорее всего, кроется в поломке BGA – монтажа.

Память видеокарты также подвержена поломке, как и любые другие элементы. Выявить неисправный блок памяти достаточно сложно, но иногда может помочь, так называемый, способ «мокрого пальца». Способ заключается в том, чтобы во время работы неисправной видеокарты, которая отображает артефакты на экране, дотронуться влажным пальцем к корпусу блока памяти. При касании к неисправному блоку памяти, артефакты на экране начнут менять цвет или вовсе пропадут.

Случается, что неисправность графического процессора кроется в подгоревшем конвейере. Заменить графический процессор довольно сложно, посему, для начала следует попробовать оживить видеокарту программным способом, воспользовавшись специально утилитой, типа «RivaTuner». Если в процессоре сгорело не все, то поочередное переключение процессорных конвейеров может помочь привести карту в рабочее состояние.

Если на экране монитора множество разноцветных квадратиков и других похожих артефактов – причина поломки видеокарты кроется, скорее всего, в неисправности питания памяти.

Если периодически монитор зависает, выдавая черный экран, дело во многих случаях может быть драйверах или настройках ПО видеокарты.

В последние годы в различной аппаратуре как промышленного, так и бытового назначения всё чаще устанавливаются цветные графические жидкокристаллические панели (дисплеи). Их можно встретить в сотовых телефонах, фотоаппаратах, видеокамерах, автомобилях, других транспортных средствах, различной бытовой и офисной технике, промышленных установках и даже в детских игрушках. Производство телевизоров, в которых вместо привычного кинескопа используется жидкокристаллическая панель, также стало массовым.

LСD-панель (Liquid Crystal Display) представляет собой матрицу, которая содержит определённое количество элементов изображения - пикселов. Каждый пиксел цветной панели состоит из трёх субпикселов: красного (R), зелёного (G) и синего (В). Структуры матриц различных цветных LСD-панелей показаны на рис. 1.

Следует отметить, что субпикселы LСD-панели не излучают свет самостоятельно, а только меняют прозрачность. Поэтому LСD-панели требуют подсветки, для которой чаще всего используются люминесцентные лампы с холодными катодами (CCFL - Cold Cathode Fluorescent Lamp). В каждом субпикселе поляризованным световым потоком управляет напряжение, приложенное к жидкому кристаллу. Это напряжение изменяет угол поворота вектора поляризации жидкого кристалла и, как следствие, поворачивает плоскость поляризации и изменяет коэффициент пропускания светового потока субпикселом.

TFT LCD - это жидкокристаллический дисплей с управляющей матрицей на тонкоплёночных полевых транзисторах (TFT - Thin Film Тгаnsistor). Особенностью такой панели является то, что каждым субпикселом управляет полевой транзистор(TFT), встроенный в ячейку этого субпиксела.

Свою продукцию предприятие LG.Рhiliрs LCD делит на четыре группы:

- для телевизоров;

- для мониторов;

- для ноутбуков;

- для приложений.

TFT LСD-панели последней группы предназначены для применения в разного рода игрушках, медицинских и измерительных приборах. В сотовых телефонах, коммуникаторах, навигационных приборах судов, самолётов, автомобилей. А также в других устройствах, где малые габариты, особенно толщина панелей, должны сочетаться с достаточно высоким разрешением и незначительным ухудшением качества работы при увеличении освещённости, например, при ярком солнечном свете.

2. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ TFT LСD-ПАНЕЛЕЙ

Конструктивно TFT LСD-панель представляет собой «бутерброд» из двух прозрачных параллельных пластин - подложек, между которыми находится жидкокристаллическое вещество (см. рис. 2).

На одной из этих прозрачных пластин находится светофильтр и прозрачный общий электрод (противоэлектрод), а на другой - матрица из полевых транзисторов TFТ (см. рис. 3), прозрачные контактные электроды и запоминающие конденсаторы. В каждом таком конденсаторе одной обкладкой является контактная площадка субпиксела, а другой обкладкой - строчный электрод соседнего субпиксела. Кроме того, с внешних сторон прозрачных пластин на пути прохождения света находятся поляризаторы, плоскости поляризации которых развёрнуты на 900. Подробнее эту конструкцию можно рассмотреть на рис. 4.

Когда полевой транзистор заперт, молекулы жидких кристаллов, расположенные вблизи верхней и нижней прозрачных пластин, ориентированы перпендикулярно друг к другу. Подобная ориентация граничных молекул жидких кристаллов задаётся принудительно за счёт создания на пластинах так называемых ориентационных покрытий из поверхностно-активных веществ. Все молекулы жидкого кристалла, находящиеся между граничными молекулами, занимают <переходные> положения, как показано на правой части рисунка 4. Полученная таким образом цепочка из молекул жидких кристаллов как бы, (скручена) в спираль. Поэтому её называют «скрученный нематический кристалл» (twisted nematic crystal). При этом поляризованный свет, предварительно прошедший через поляризационный фильтр, попадая на одну сторону ЖК-панели и проходя сквозь слой ЖК-вещества, меняет плоскость своей поляризации и свободно проходит сквозь второй поляризационный фильтр с другой стороны ЖК-матрицы. Субпиксел максимально прозрачен. Если TFT-транзистор откроется, то к этой цепочке молекул жидких кристаллов будет приложено некое напряжение, которое уменьшит «закрученность» спирали из молекул. Это в свою очередь уменьшит прозрачность субпиксела. Технологически можно сделать так, что субпиксел будет максимально прозрачен при открытом ТFТ-транзисторе и не прозрачен в случае, если транзистор заперт. Это зависит от взаимной ориентации поляризационных фильтров и кристаллов ЖК-материала.

3. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ TFT LСD-ПАНЕЛЕЙ

TFT LСD-панель можно считать аналоговым устройством отображения информации с цифровой адресацией и доставкой аналогового сигнала к каждому субпикселу для оптимального решения этой задачи в состав TFT LСD-панели входит узел управления, упрощённая функциональная схема которого, без цепей питания и подсветки, показана на рис. 5.

Оцифрованные сигналы RGB подаются на TFT LСD-панель, где поступают на контроллер развёртки (TCON Timing Controller). О форматах этих сигналов будет рассказано ниже. TCON обычно задаёт все временные интервалы работы узлов панели. Этот контроллер формирует сигналы управления драйверами строк, а также переформатирует данные и производит их трассировку на драйверы столбцов. Драйверы строк (Row Driver Circuit) обеспечивают формирование отпирающих импульсов и подачу их на затворы полевых ключей на TFT, которые сгруппированы в строки (см. рис. 5). Поэтому эти драйверы могyт называться драйверами затворов (Gate Driver Circuit) тонкоплёночных транзисторов (ТFТ).

Драйверы столбцов (Column Driver Circuit) используются для поочерёдной подачи на истоки тонкоплёночных транзисторов сигналов, несущих информацию о яркости субпикселов, которые сгруппированы в столбцы (см. рис. 5). Эти аналоговые сигналы получены из цифровых сигналов RGB с помощью ЦАП, которые входят в состав драйверов столбцов. Эти драйверы называют также драйверами истоков (Source Driver Circuit).

Каждая из микросхем строчных и столбцовых драйверов имеет несколько сотен выводов с очень мелким шагом. Поэтому такие микросхемы размещают прямо на стекле (технология CoG - Chip оn Glass) или на плоских соединительных кабелях. В последнем случае кабель (шлейф) и микросхему драйвера изготавливаю как единое целое. Такие совмещённые конструкции (плоский кабель корпус драйвера) называют ТСР (Таре Carrier Package).

4. ОСОБЕННОСТИ TFT LСD-ПАНЕЛЕЙ ОТ LG.PHILIPS LCD

Фирма LG.Philips LCD выпускает более 500 наименований TFT LCD-панелей с диагональю экрана от 1,8 до 55 дюймов. Практически все они имеют заднюю подсветку с помощью люминесцентных ламп с холодными катодами. Количество ламп в разных панелях может меняться от одной до двенадцати.

Рассмотреть весь спектр продукции от LG.Philips LCD не представляется возможным. Поэтому остановимся на нескольких панелях широкого применения, наименования которых начинаются с букв LB.

5. ИНТЕРФЕЙСЫ TFT LСD-ПАНЕЛЕЙ

Существует ряд различных цифровых и аналоговых интерфейсов, через которые на TFT LСD-панели поступают входные сигналы и питающие напряжения. Для рассматриваемой группы TFT LСD-панелей используются, как правило, два интерфейса: так называемый цифровой (параллельный ТТL-интерфейс) и аналоговый. Параллельный ТТL-интерфейс для 262144 оттенков цвета должен иметь 18 линий данных - по 6 линий (разрядов) на каждый оцифрованный сигнал цвета (R, G и В). В качестве интерфейсного разъёма в этой панели используется разъём CN1 типа F100S40B-C25. Он имеет 40 выводов. Этот интерфейс содержит также линии тактовых импульсов (CLK), строчных (Hsync) и кадровых импульсов (Vsync), а также линии питания и общий провод. Кроме того, с вывода 30 разъёма этого интерфейса на LСD-панель приходит сигнал разрешения DE, а с вывода 35 - команда поворота изображения по горизонтали и вертикали. Через вывод 40 разъёма CN 1 на внешний процессор подаётся сигнал с датчика температуры, который расположен внутри панели. Этот сигнал может использоваться для коррекции управляющих напряжений и тепловой защиты.

В TFT LСD-панелях для телевизоров и мониторов, имеющих 16,7 млн. оттенков цвета, параллельный ТТL-интерфейс состоит из трёх восьмиразрядных портов для оцифрованных RGВ-сигналов. То есть только для сигналов основных цветов используется 24 контакта интерфейсного разъёма, так как каждый из RGВ-сигналов имеет не 6 разрядов, а 8.

Одной из особенностей параллельного ТТL-интерфейса является большое количество проводов в жгуте, которым TFT LСD-панель подключается к устройству. Поэтому в ряде TFT LСD-панелей небольших размеров находят широкое применение специализированные аналоговые интерфейсы, один из которых используется в широкоформатной (16:9) панели LB065W01 с диагональю экрана 6,5 дюйма. Основными сигналами этого интерфейса являются аналоговые сигналы главных цветов. На панель через интерфейсный разъём поступают четыре напряжения питания: 5, 13, -10,9 и -16В, а также ряд вспомогательных сигналов. Например: изменением логических уровней на выводах 22 (Left/Right) и 6 (Up/Down) можно осуществлять переворот изображения, как по горизонтали, так и по вертикали.

Следует заметить, что в TFT LСD-панелях применяются не только аналоговые и ТТL-интерфейсы. В TFT LCD-панелях для телевизоров, мониторов и ноутбуков распространён последовательный интерфейс, который назывaют LVDS (Low Voltage Differential Signaling - низковольтная дифференциальная передача сигналов), а в широкоформатных TFT LСD-панелях для мониторов можно встретить интерфейс TMDS. Объяснение работы перечисленных интерфейсов можно найти в [1, 3, 5].

6. ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ

Как мы отметили выше, пикселы LСD-панелей не излучают свет самостоятельно, а только меняют прозрачность. Для получения нормального изображения необходима так называемая система задней подсветки LСD-панели (Bасklight System), для которой чаще всего используются люминесцентные лампы с холодными катодами (CCFL).

Рассмотренные выше панели LB040Q02 и LB065W01 имеют по одной лампе подсветки. Долговечность ламп подсветки этих панелей составляет 20000 часов.

Для питания ламп подсветки используются внешние инверторы преобразователи постоянного напряжения питания в переменное со средней частотой приблизительно 50...60 кГц.

Из всего спектра продукции этой фирмы для отечественных производителей и разработчиков могут представлять интерес в первую очередь TFT LСD-панели с небольшой диагональю для различных применений, маркировка которых начинается с букв LВ. Дополнительную информацию о фирме LG.Philips LCD и её продукции можно найти на сайте [6].

Вопросы для проверки знаний.

- Устройство видеоадаптера

- Основные узлы видеоадаптера

- Причины неисправностей видеоадаптеров

- Назначение LCD мониторов.

- Разновидности структур матрицы TFT LСD-панели.

- Конструктивные особенности TFT LСD-панели.

- Принцип работы TFT LСD-панели.

- Особенности работы узла управления TFT LСD-панели.